Местное отделение

общероссийской общественно-государственной организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

Юрьевецкого района Ивановской области

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель МОООГО ДОСААФ России Юрьевецкого района Ивановской области ____________ Фирстов В.А. «______»__________________ 20___ г.

ПРОГРАММА

подготовки рабочих по профессии  «Оператор  котельной» на 2-й – 3-й разряды

г. Юрьевец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. Растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой. Регулирование горения топлива. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч). Деаэрация воды. Пуск и остановка насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. Чистка арматуры и приборов котла. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. Приемка и сдача смены. Своевременная подготовка к работе своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии. Уборка рабочего места, приспособлений, инструментов. Ведение установленной технической документации.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых котлов; состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов; правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок; правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте; сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов; правила перемещения и складирования грузов; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.

3-й разряд

Характеристика работ. Работы оператора котельной 2-го разряда, а также: Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов. Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной. Пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Учет теплоты, отпускаемой потребителям. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: все, что должен знать оператор котельной 2-го разряда, а также:  устройство обслуживаемых котлов; устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей; схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов.

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН

| № п/п | ##### Этапы обучения | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Теоретическое обучение в образовательном учреждении | 120 |
| ##### 2 | Производственное обучение в образовательном учреждении | 32 |
| ##### 3 | Производственное обучение на предприятии | 296 |
| 4 | Квалификационный экзамен в образовательном учреждении | 32 |
|  | ИТОГО: | 480 |

### ПРОГРАММА

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | ##### Курсы, темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Вводное занятие | 2 |
| 1 | Экономический курс |  |
| 1.1 | Экономика отрасли | 4 |
| 2 | ##### Общетехнический и отраслевой курс |  |
| 2.1 | ##### Информатика | 2 |
| 2.2 | Материаловедение | 6 |
| 2.3 | Электротехника | 6 |
| 2.4 | Чтение чертежей и технологических схем | 4 |
| 2.5 | Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда | 20 |
| 2.6 | Охрана окружающей природной среды | 4 |
| 3 | Специальный курс |  |
| 3.1 | Основные сведения из теплотехники и физики | 4 |
| 3.2 | Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сжиганию | 8 |
| 3.3 | Водоподготовка в котельной | 8 |
| 3.4 | Устройство паровых и водогрейных котлов | 18 |
| 3.5 | Вспомогательное оборудование котельной | 8 |
| 3.6 | Трубопроводы в котельной | 4 |
| 3.7 | Контрольно – измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной | 8 |
| 3.8 | Эксплуатация котельных установок | 8 |
| 3.9 | Аварии в котельных, способы их предупреждения и локализации | 2 |
|  | Консультации | 2 |
|  | Итоговое занятие | 2 |
|  | ИТОГО: | 120 |

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Вводное  занятие

Ознакомление учащихся с программой и организацией обучения в  образовательном учреждении,  проведение вводного инструктажа и входного  контроля  знаний  учащихся.

1 Экономический курс

Тема 1.1 Экономика отрасли

Экономика нефтепроводного транспорта на современном этапе. Перспективы развития нефтепроводного транспорта.

Тарифы на оказание услуг по перекачке, перевалке и наливу нефти. Тарифная составляющая в цене нефти.

Нормирование труда рабочих и специалистов.

Правовые основы регулирования оплаты труда. Системы оплаты труда рабочих и специалистов, тарифные и бестарифные формы оплаты труда. Положение об оплате труда персонала. Показатели премирования рабочих и специалистов.

2 Общетехнический и отраслевой курс

Тема 2.1 Информатика

Назначение и устройство персонального компьютера, его элементов.

Структура размещения данных на диске (файл, имена файлов, каталог, работа с устройствами, открытие и закрытие каталогов, запуск программ на исполнение, выход из программ).

#### Тема 2.2 Материаловедение

Металлы и сплавы, применяемые в котельных установках, их физические и механические свойства. Цветные металлы, применяемые в котельной.

Трубы, применяемые для изготовления котлов. Огнеупорные материалы (кирпич, глина, шамотный порошок, кварцевый песок и др.)

Теплоизоляционные материалы, их виды и применение. Набивочные материалы. Требования к набивочным материалам.

Притирочные и абразивные материалы. Их применение. Понятие о коррозии. Причины возникновения коррозии. Способы защиты от коррозии. Смазочные материалы.

#### Тема 2.3 Электротехника

Напряжение, сила тока, сопротивление и их измерение. Закон Ома. Работа. Мощность. Переменный электрический ток.

Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр. Их назначение.

Электродвигатели переменного тока и их применение в котельной установке.

Приборы управления электродвигателями (кнопки, пускатели автоматы).

Блокировка агрегатов котельной установки обеспечивающая последовательность их включения и выключения. Понятие о пусковых и эксплуатационных нагрузках.

Понятие о схеме самозапуска (блокировки) электродвигателей ответственных механизмов.

Электроосвещение производственных и бытовых помещений. Рабочее и аварийное освещение. Низковольтное переносное освещение.

#### Тема 2.4 Чтение чертежей и технологических схем

Чертеж и его назначение. Виды чертежей. Масштаб. Обозначения и надписи на чертежах.

Разрезы и сечения на чертежах, их типы и виды. Условные обозначения на чертежах. Понятие об эскизах, отличие их от рабочих чертежей.

Технологические схемы и их назначение. Условные графические обозначения оборудования и трубопроводов на технологических схемах. Правила построения технологических схем. Чтение технологических схем котельных установок.

Тема 2.5 Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда

Основные положения Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Определение опасных производственных объектов.

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие требования промышленной безопасности на объектах магистрального нефтепровода.

Организация работы по охране труда и промышленной безопасности на нефтепроводном транспорте. Осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на магистральном нефтепроводе согласно Положения о производственном контроле.

Понятие аварии и инцидента на магистральном нефтепроводе, порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на магистральном нефтепроводе.

Требования промышленной безопасности по готовности организаций, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах, план ликвидации возможных аварий.

Пожарная безопасность в котельной. Причины возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия. Виды, местонахождение, устройство и правила пользования средствами пожаротушения. Действия обслуживающего персонала при пожарах.

Организация и проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности в котельной. Порядок оформления нарядов-допусков.

Спецодежда, спецобувь и защитные приспособления, используемые при обслуживании и ремонте котельного оборудования.

Техника безопасности при эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования котельной. Безопасность труда при ремонте котельных установок. Техника безопасности при работе внутри топок котлов, в газоходах, воздуховодах, на дымовых трубах.

Электробезопасность. Требования электробезопасности. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов с электроприводом, электроприборов и  электроустановок. Заземление, защитное отключение оборудования. Меры безопасности при работе с переносными светильниками и электроинструментом.

Вредное воздействие электромагнитного поля, шума и вибрации на организм человека. Меры борьбы с ними.

Производственная санитария, ее задачи. Причины и профилактика профессиональных заболеваний машинистов-операторов котельной. Личная гигиена.

Оказание первой доврачебной помощи при различных видах травм. Отравление парами нефти. Правила  транспортировки пострадавших. Проведение экстренной сердечно-легочной реанимации. Действие  электрического  тока  на  организм  человека.  Освобождение  пострадавшего  от  действия  электрического  тока. Оказание первой  доврачебной помощи  при  электротравме. Аптечка первой помощи.

#### Тема 2.6  Охрана окружающей природной среды

Понятия «охрана окружающей среды», «охрана природы», «экология». Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения.

Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды. Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий по транспортировке нефти на окружающую среду.

## 3 Специальный курс

## Тема 3.1  Основные сведения из теплотехники и физики

Основные физические величины: давление, температура, удельный объем. Парообразование воды, теплота парообразования, энтальпия воды и водяного пара.

Единицы измерения в системе СИ. Передача теплоты, коэффициент теплопередачи.

Понятие о физическом теле. Общие свойства твердых, жидких и газообразных тел. Понятие о рабочем теле в теплосиловой установке. Кипение и испарение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Изменение объема и удельного веса в процессе парообразования. Понятие о скрытой теплоте парообразования и зависимость её от давления. Основные способы передачи тепла: излучение (радиация), теплопроводность, конвекция.

Тема 3.2 Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сжиганию

Понятие топливо: классификация по различным признакам. Виды топлива. Требования предъявляемые к хранению, подготовке и сжиганию жидкого и газообразного топлива. Учёт расхода жидкого и газообразного топлива. Влияние качества жидкого и газообразного топлива на теплопроизводительность котла. Теплотворная способность различных видов топлива. Полное и неполное горение жидкого и газообразного топлива. Коэффициент избытка воздуха, тепловой баланс котельной установки, КПД котельной установки. Оптимальные параметры горения жидкого и газообразного топлива. Меры безопасности при хранении жидкого и газообразного топлива.

Газовое оборудование котельной. Устройство ГРП (ГРУ). Требования Правил.

#### Тема 3.3 Водоподготовка в котельной

Понятие о водоподготовке в котельной. Разделы водоподготовки. Условия образования накипи, ее влияние на работу и состояние котла. Механические, натрий-катионитовые фильтры: устройство, принцип работы. Деаэрация воды. Требования Правил к качеству питательной и подпиточной воды. Способы очистки поверхностей нагрева от накипи.

Характеристика природных вод. Состав воды. Растворимые и нерастворимые примеси в воде. Жидкость постоянная и временная, единицы её измерения. Деаэраторы, их назначение, принцип действия, конструкции и эксплуатация. Регулирование температуры и давления в атмосферных деаэраторах. Контроль за содержанием кислорода в питательной воде. Влияние водоподготовки на надёжность и экономичность работы котельной.

#### Тема 3.4 Устройство паровых и водогрейных котлов

Паровые и водогрейные котлы: определение, маркировка, устройство и назначение. Понятие о котельной установке. Требования Правил к конструкции паровых и водогрейных котлов. Устройство и назначение паровых котлов паропроизводительностью до 10 т/ч. Устройство и назначение водогрейных котлов теплопроизводительностью до 6,5 Гкал/ч. Устройство топок котлов для сжигания жидкого и газообразного топлива. Виды, маркировка, устройство, назначение и принцип работы горелочных устройств, для сжигания жидкого и газообразного топлива. Водяной экономайзер: назначение, конструкция, типы, способ подключения. Пароперегреватели котлов: назначение, устройство, обслуживание. Предохранительные устройства котлов, их назначение, виды и конструкции. Требования Правил к предохранительным устройствам паровых и водогрейных котлов. Гарнитура и арматура котлов. Паровые и водогрейные котлы, применяемые на объектах ОСТН.

#### Тема 3.5 Вспомогательное оборудование котельной

Назначение, принцип действия. Основные технические характеристики и устройство дымососов и дутьевых вентиляторов. Назначение и устройство направляющего аппарата. Регулирование работы дымососов и вентиляторов. Смазывание подшипников. Охлаждение масла в дымососах Неисправности дымососов и вентиляторов, их предупреждение и устранение. Порядок пуска дымососа и вентилятора.

Понятие об аэродинамическом сопротивлении газового тракта и воздушного трактов котельных установок. Потери напора на трение и местные сопротивления дымоходов. Способы уменьшения местных сопротивлений.

Классификация насосов. Центробежные и поршневые насосы, их принцип действия, назначение, устройство, основные технологические характеристики, обслуживание. Требования к производительности и напору питательных насосов. Зависимость напора и производительности центробежных насосов от проходного сечения и числа оборотов рабочего колеса. Регулирование напора и производительности насосов. Назначение разгрузочной линии многоступенчатых центробежных насосов. Плунжерные насосы. Неисправности насосов, их предупреждение и устранение. Смазывание насосов.

Требования правил к сетевым и питательным насосам.

#### Тема 3.6 Трубопроводы в котельной

Классификация трубопроводов в зависимости от параметров рабочей среды. Требования Правил к трубопроводам пара и горячей воды. Арматура: назначение, классификация, принцип работы. Системы отопления и теплоснабжения - устройство, классификация, принцип работы.

Порядок отключения и включения в работу паропровода, питательного трубопровода.

Требования правил к устройству и содержанию трубопроводов пара и горячей воды.

Стандартная окраска трубопроводов.

Тема 3.7 Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной

Давление и единицы его измерения. Жидкостные манометры, их устройство и правила пользования ими. Устройство и принцип действия мембранных и пружинных манометров, область применения, требования к ним. Электроконтактные манометры.

Датчики давления. Их устройство, работа, пользование ими.

Жидкостные термометры, их устройство и правила пользования ими.

Манометрические термометры. Их устройство, работа, правила пользования ими.

Термометры сопротивления, их устройство, принцип действия, пользование ими.

Термопары. Их устройство, работа, правила пользования ими.

Контроль уровня воды в барабане котла.

Контроль наличия пламени горелки.

Виды автоматики котельных. Минимальная автоматика безопасности котельной.

Виды и способы регулирования работы котлов.

Правила розжига, плановая и аварийная остановка котла с автоматикой безопасности и регулирования.

Назначение, принцип действия и правила работы со стационарными системами контроля загазованности горючим газом и угарным газом.

Аварийная сигнализация. Сведения об автоматике безопасности.

Требования Правил к автоматике безопасности.

#### Тема 3.8 Эксплуатация котельных установок

Порядок обучения, аттестации и допуска лиц, обслуживающих паровые и водогрейные котлы.

Права и обязанности оператора котельной установки, лица ответственного за содержание и безопасную эксплуатацию котлов.

Порядок приема и сдачи смены. Понятие о документации, которая должна вестись в котельной. Требования к ведению сменного журнала и суточной ведомости. Ведение оперативной документации.

Порядок подготовки парового и водогрейного котлов к растопке, растопка котлов, включение котлов в работу, поддержание заданного режима на паровом и водогрейном котлах. Продувка и обдувка паровых котлов.

Плановая и аварийная остановка котла. Случаи аварийной остановки котла.

Понятие о планово-предупредительном ремонте (ППР) котла и котельного оборудования. Объем работ при ППР.

Требования Правил к эксплуатации котлов.

Тема 3.9 Аварии в котельных, способы их предупреждения и локализации

Классификация и виды аварий котлов. Аварии из-за упуска воды, отказа предохранительных устройств и отказа автоматики безопасности. Действия обслуживающего персонала при авариях и аварийных ситуациях. Расследование аварий, произошедших при эксплуатации котлов.

Консультации

Проведение дополнительного занятия по результатам входного контроля знаний  учащихся, либо по результатам текущего или рубежного контроля после изучения какой – либо из тем программы.

Итоговое  занятие

Ознакомление учащихся с содержанием производственного обучения на предприятии по программе «Производственное обучение на предприятии», с порядком проведения квалификационного экзамена по программе «Квалификационный экзамен в образовательном учреждении» и выдача учащимся этих программ; ознакомление учащихся с правилами заполнения дневника производственного обучения, выдача учащимся направлений на производственное обучение, бланков дневников производственного обучения, анкетирование учащихся по вопросам качества организации учебного процесса в образовательном учреждении.

2  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | ##### Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Первичный инструктаж на рабочем месте | 2 |
| 2 | Выездное занятие на действующую котельную установку | 8 |
| 3 | Информатика | 2 |
| 4 | Обслуживание топок котлов, работающих на газообразном или жидком топливе | 16 |
| 5 | Устройство и обслуживание вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры | 4 |
|  | ИТОГО: | 32 |

##### СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ

Тема 1 Первичный инструктаж на рабочем месте

Проведение для учащихся мастером производственного обучения или инструктором производственного обучения первичного инструктажа на рабочем месте, где будет проводиться производственное обучение в образовательном учреждении, по утвержденной программе инструктажа, с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

# Тема 2 Выездное занятие на действующую котельную установку

Ознакомление с работой котельной и рабочим местом оператора котельной. Инструмент, используемый оператором котельной. Документация на рабочем месте оператора котельной.

Изучение устройства и обслуживания питательных, продувочных, дренажных, спускных и других трубопроводов.

Изучение автоматики безопасности и регулирования.

# Тема 3 Информатика

Операционная система WINDOWS: элементы экрана, приемы работ с мышью, запуск и выход из программ, работа с окнами.

Виды программ (WORD, EXCEL). Сеть, вход в сеть.

Обучение навыкам работы с АОС.

# Тема 4 Обслуживание топок котлов, работающих на газообразном или жидком топливе

Изучение схемы газового оборудования котельной и порядка его пуска в эксплуатацию. Газовое оборудование ГРП (ГРУ). Подготовка котла к розжигу. Действия оператора при розжиге. Порядок проверки запорных устройств на плотность. Остановка котла. Действия оператора при аварийных ситуациях. Занятия проводятся на специальном тренажере

# Тема 5 Устройство и обслуживание вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры

Устранение неисправностей центробежных, поршневых, плунжерных насосов. Подготовка к работе насосов.

Отработка порядка включения в работу трубопроводов пара и горячей воды. Отработка порядка вывода трубопроводов в ремонт на специальном тренажере.

3 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | ##### Темы | ##### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия | 8 |
| 2 | Обслуживание паровых и водогрейных котлов | 40 |
| 3 | Обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры | 40 |
| 4 | Обслуживание и проверка КИП, автоматики безопасности и аварийной сигнализации | 40 |
| 5 | Обслуживание топок котлов, работающих на газообразном и жидком топливе, обдувочных устройств котлов и экономайзеров | 40 |
| 6 | Обслуживание оборудования водоподготовки | 24 |
| 7 | Обслуживание теплосетевой бойлерной установки | 24 |
| 8 | Выполнение работ оператора котельной в составе бригады | 80 |
|  | ИТОГО: | 296 |

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

# Тема 1 Подготовительные мероприятия

Ознакомление с рабочим местом и производственными инструкциями оператора котельной.

Выполнение комплекса работ, предшествующих прохождению производственного обучения на предприятии, и предусмотренных ОР-03.100.30-КТН-134-08.

## Тема 2 Обслуживание паровых и водогрейных котлов

Под руководством инструктора практическое изучение конструкций паровых котлов паропроизводительностью до 10 т/час (Е-1/9-1, ДКВР, Е(ДЕ)), водогрейных котлов теплопроизводительностью до 6,5 Гкал/час (ВВД-1.8, ВК-21, КВ-Г-4);  Проверка исправности манометров, предохранительных клапанов, ВУК, сигнализации котла под руководством инструктора.

Отработка  приемов и действий по подготовке парового и водогрейного котла к растопке под руководством инструктора.

## Тема 3 Обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры

Ознакомление с исполнительной схемой котельной (расположение дренажей, воздушников, опор, трубопроводов, продувочных линий, арматуры), изоляция и окраска

трубопроводов под руководством инструктора.

Эксплуатация и мелкий ремонт дымососа, дутьевого вентилятора, направляющего аппарата. Порядок подготовки к работе, пуск и остановка дымососа, дутьевого вентилятора; регулировка напора, тяги под руководством инструктора.

Эксплуатация и мелкий ремонт центробежных, шестеренчатых, вихревых насосов и приводов насосов (электрический, паровой) под руководством инструктора

Порядок подготовки к работе, пуск и остановка насосов проверка действия АВР питательных, сетевых, топливных, подпиточных насосов под руководством инструктора.

Порядок включения и отключения паропровода, приобретение практических навыков под руководством инструктора.

Практическое изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации под руководством инструктора.

## Тема 4 Обслуживание и проверка КИП, автоматики безопасности и аварийной сигнализации

Снятие показаний и обслуживание манометров, термометров, тягомеров, напоромеров, расходомеров, показывающих и регистрирующих приборов (пределы измерения, класс точности, измерительные шкалы). Сроки проверок приборов. Обслуживание датчиков, исполнительных механизмов, автоматики безопасности паровых и водогрейных котлов под руководством инструктора.

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации под руководством инструктора.

## Тема 5 Обслуживание топок котлов, работающих на газообразном и жидком топливе, обдувочных устройств котлов и экономайзеров

Приобретение под руководством инструктора практических навыков по обслуживанию топок котлов, работающих на твердом и жидком топливе. Обслуживание и устранение дефектов горелок ГМГ, АПНД, ротационных форсунок под руководством инструктора.

Обслуживание под руководством инструктора экономайзера и обдувочного аппарата.

Подготовка котла к растопке под руководством инструктора. Розжиг котла под руководством инструктора. Останов котла под руководством инструктора. Действия машиниста-оператора в аварийных ситуациях под руководством инструктора.

Тема 6 Обслуживание оборудования водоподготовки

Практическое изучение подготовки воды перед подачей в технологический цикл котельной. Устройство, назначение, расположение и обслуживание механического, натрий-катионитового фильтров. Емкости для мокрого хранения соли. Регенерация  катионитового фильтра. Приобретение практического навыка по обслуживанию деаэратора под руководством инструктора.

Тема 7 Обслуживание теплосетевой бойлерной установки

Обслуживание под руководством инструктора водоводяных и пароводяных подогревателей. Регулировка температуры подогрева воды под руководством инструктора.

Действия оператора в аварийных ситуациях в сетях отопления и ГВС (изучение ПЛВА).

Тема 8 Выполнение работ оператора котельной в составе бригады

Под руководством инструктора выполнение на рабочем месте оператора котельной установки  полного комплекса работ, предусмотренных производственной инструкцией и квалификационными характеристиками.

# 4  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консультации | 8 |
| 2 | Квалификационная пробная работа | 16 |
| 3 | Теоретический экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 32 |

# СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ

Тема 1 Консультации

Информация о содержании квалификационного экзамена, его проведении и оценке.

Ответы  учебно-преподавательского  состава  образовательного учреждения  на  вопросы учащихся, связанные с выполнением квалификационной пробной работы и сдачи теоретического экзамена.

Тема 2 Квалификационная пробная работа

В  учебной лаборатории или мастерской на подготовленном оборудовании учащимся с соблюдением норм и правил по охране труда выполняется квалификационная пробная работа.

В процессе выполнения квалификационной пробной работы оформляется «Заключение о выполнении квалификационной пробной работы», в котором квалификационной комиссией образовательного учреждения указывается оценка ее выполнения и рекомендуемый квалификационный разряд.

«Заключение о выполнении квалификационной пробной работы» утверждается председателем квалификационной комиссии образовательного учреждения.

Наименование квалификационной пробной работы определяется самим учащимся по жеребьевке из следующих пробных работ:

- Подготовка к растопке котла КВ-4ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Растопка котла КВ-ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Установка заданных параметров работы котла КВ-4ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Поддержание заданных параметров в процессе работы котла КВ-4ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Действия оператора котельной при упуске воды из котла КВ-4ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Действия оператора котельной при повышении давления в котле КВ-4ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Действия оператора котельной при повреждении котельных труб и основных элементов котла КВ-4ГМ; ВВД-1,8; ВК-21, установки УВТ-4

- Регулировка работы котлов в соответствии с графиком потребления тепла

- Действие оператора котельной при срабатывании автоматики защит

- Подготовка поверхности нагрева от накипи, и чистка поверхности

Тема 3 Теоретический  экзамен

Проводится  в  виде  устного  теоретического экзамена  по  билетам,  составленным  из  нижеприведенных  экзаменационных  вопросов.

Качество ответов на вопросы теоретического  экзамена оценивается квалификационной  комиссией  образовательного учреждения.

По  результатам  теоретического  экзамена  оформляется  протокол  с  указанием  уровня  присваиваемого  квалификационного разряда.

При определении  уровня  присваиваемого  квалификационного разряда  учитываются  оценки  теоретического экзамена, выполнения  квалификационной  пробной  работы и производственного обучения на предприятии.